CLEANWAVE

Informe Técnico de Conexiones, Funcionamiento y Energía

1. Introducción y Descripción General del Sistema

Este informe describe en detalle cómo interconectar todos los componentes del prototipo de boya para monitoreo de calidad de agua, sus requisitos eléctricos, protocolos de comunicación y consideraciones de rendimiento energético.

El sistema embebido tiene como núcleo una Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM), que actúa como unidad central de procesamiento y adquisición de datos. A ella se conectan sensores de parámetros físico-químicos del agua (pH, temperatura, turbidez, TDS), una cámara de alta resolución y un conversor analógico-digital (ADC) para los sensores con salida de tensión analógica. Todo el sistema es alimentado por una batería VRLA/AGM de 12 V / 18 Ah a través de un convertidor Step-Down a 5 V.

1.1 Resumen de componentes y su rol en el sistema

| Componente | Rol | Interfaz / Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 B (4 GB) | Unidad central (CPU/SBC) | GPIO / I2C / CSI / USB |
| ADS1015 (ADC 12-bit I2C) | Conversor analógico → digital | I2C (3.3 V) |
| Kit pH PH-4502C + E201-C | Medición de pH del agua | Analógica → ADS1015 |
| DS18B20 (temp. sumergible) | Temperatura del agua | 1-Wire (GPIO4) |
| Módulo TDS analógico | Sólidos disueltos totales | Analógica → ADS1015 |
| Sensor Turbidez analógico | Turbidez / partículas en suspensión | Analógica → ADS1015 |
| Arducam 12 MP IMX708 HDR | Registro visual del entorno | CSI (MIPI / cable flat) |
| Step-Down 12V→5V/3A | Regulación de tensión | Potencia (entrada/salida DC) |
| Batería Moura 12V/18Ah VRLA | Fuente de energía autónoma | Alimentación principal |

2. Sistema de Alimentación Eléctrica

2.1 Batería y convertidor Step-Down

La batería Moura 12MVA-18 es una batería sellada de plomo-ácido tipo VRLA/AGM de 12 V y 18 Ah. Es ideal para aplicaciones estáticas y de ciclo profundo moderado como esta boya, ya que no requiere mantenimiento y puede operar en cualquier orientación.

El convertidor Step-Down toma los 12 V de la batería y los reduce a 5 V / 3 A (máximo 15 W de salida). Este rail de 5 V alimenta directamente la Raspberry Pi 4 a través de su conector USB-C, y también provee tensión a los módulos sensores que lo requieran.

⚠  La Raspberry Pi 4 requiere una fuente de 5 V con capacidad mínima de 3 A por su conector USB-C. Nunca la alimentes desde los pines GPIO de 5 V si la corriente total del sistema supera los 3 A, ya que esos pines no tienen fusible interno.

2.2 Distribución de tensiones

| Componente | Tensión (V) | Corriente típ. (mA) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 B (carga media) | 5 | 800 – 1200 | Step-Down USB-C |
| Arducam IMX708 (activa) | 3.3 / 5 * | 200 – 350 | GPIO RPi (3.3V via CSI) |
| ADS1015 (ADC I2C) | 3.3 | ~1 | GPIO RPi (3.3V) |
| Kit pH PH-4502C (módulo) | 5 | ~15 | GPIO RPi (5V pin) |
| DS18B20 (temperatura) | 3.3 – 5 | ~5 | GPIO RPi (3.3V o 5V) |
| Módulo TDS | 5 | ~20 | GPIO RPi (5V pin) |
| Sensor Turbidez | 5 | ~30 | GPIO RPi (5V pin) |
| TOTAL ESTIMADO | — | ~1100 – 1620 | — |

* La Arducam IMX708 se alimenta internamente a través del conector CSI de la Raspberry Pi; no se necesita conexión de alimentación externa adicional.

2.3 Nivel de lógica: 3.3 V vs 5 V — punto crítico

La Raspberry Pi 4 opera con lógica de 3.3 V en todos sus pines GPIO. Esto es fundamental: sus pines NO son tolerantes a 5 V. Conectar directamente una señal de 5 V a un GPIO dañará la RPi de forma permanente.

Los sensores de pH, TDS y turbidez son módulos analógicos que se alimentan a 5 V y producen salidas analógicas (tensiones entre 0 V y ~4.5 V aprox.). Estas señales no pueden ir directamente a los GPIOs de la RPi. Por eso se usa el ADS1015: este ADC acepta señales analógicas de hasta 3.3 V en sus entradas (o hasta VDD con ganancia adecuada) y se comunica con la RPi por I2C a 3.3 V.

⚠  Verificar el rango máximo de salida de cada sensor analógico y configurar la ganancia (PGA) del ADS1015 apropiadamente para no saturar las entradas. Los sensores típicos entregan entre 0–2.5 V o 0–4.5 V según el fabricante.

3. Conexiones Detalladas por Componente

3.1 Conversor ADC ADS1015 (I2C)

El ADS1015 es el componente más importante del diseño porque hace de intermediario entre los tres sensores analógicos y la Raspberry Pi.

Pines del ADS1015 → Raspberry Pi 4

| Pin ADS1015 | Conector RPi (GPIO) | Pin físico RPi | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 3.3V | Pin 1 ó 17 | Alimentación 3.3V |
| GND | GND | Pin 6, 9, 14… | Tierra común |
| SCL | GPIO3 (SCL) | Pin 5 | Reloj I2C |
| SDA | GPIO2 (SDA) | Pin 3 | Datos I2C |
| ADDR | GND (default) | Pin 6 | Dir. I2C = 0x48 |
| ALRT/RDY | No conectar | — | Opcional, no usar |

Si conectás ADDR a VDD la dirección cambia a 0x49, a SDA → 0x4A, a SCL → 0x4B. Dejalo en GND (0x48) si solo usás un ADS1015.

Entradas analógicas del ADS1015

| Canal ADS1015 | Sensor conectado | Salida analógica del sensor |
| --- | --- | --- |
| AIN0 | Kit pH PH-4502C | Pin 'Po' del módulo (0–3.3V aprox.) |
| AIN1 | Módulo TDS | Pin 'A-OUT' o 'AOUT' del módulo |
| AIN2 | Sensor Turbidez | Pin analógico de salida del módulo |
| AIN3 | Libre (reserva) | — |

✔  La Raspberry Pi no tiene ADC nativo. El ADS1015 resuelve esto de forma elegante con solo 4 cables (I2C) hacia la RPi, sin importar cuántos canales analógicos uses.

3.2 Sensor de Temperatura DS18B20 (1-Wire)

El DS18B20 utiliza el protocolo 1-Wire de Dallas/Maxim, que permite comunicar múltiples sensores usando un único pin GPIO y una sola resistencia de pull-up.

Pines del DS18B20 → Raspberry Pi 4

| Cable DS18B20 | Destino | Pin físico RPi | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Rojo (VDD) | 3.3V RPi | Pin 1 | Alimentación |
| Negro (GND) | GND RPi | Pin 6 | Tierra |
| Amarillo (DQ) | GPIO4 RPi | Pin 7 | Datos 1-Wire |

RESISTENCIA OBLIGATORIA: Colocar una resistencia de 4.7 kΩ entre el pin DQ (datos) y VDD (3.3V). Sin esta resistencia, el sensor no responderá.

⚠  El cable del DS18B20 Candy-Ho tiene 5 metros de longitud. A esa distancia puede ser necesario reducir la resistencia de pull-up a 2.2 kΩ para mejorar la integridad de la señal 1-Wire.

Habilitar 1-Wire en la Raspberry Pi

# Editar /boot/config.txt y agregar:

dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4

# Luego reiniciar:

sudo reboot

# Verificar que el sensor es detectado:

ls /sys/bus/w1/devices/

# Verás algo como: 28-xxxxxxxx

# Leer temperatura (en milésimas de grado):

cat /sys/bus/w1/devices/28-xxxxxxxx/w1_slave

3.3 Kit Medidor de pH PH-4502C + Sonda E201-C

El módulo PH-4502C tiene un amplificador de instrumentación y circuito de acondicionamiento de señal. La sonda E201-C se conecta al módulo mediante un conector BNC estándar.

Pines del módulo PH-4502C

| Pin módulo | Destino | Tensión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| V+ | 5V RPi (Pin 2/4) | 5V | Alimentación del módulo |
| GND | GND RPi (Pin 6) | 0V | Tierra |
| Po (salida pH) | AIN0 del ADS1015 | 0–3V aprox. | Señal analógica de pH |
| To (temp. NTC) | No conectar a RPi | Analógica | Comp. temperatura (opcional) |
| Do (comparador) | No conectar a RPi | Digital | Umbral de alarma (no usar) |

La sonda BNC E201-C se conecta directamente al conector BNC del módulo PH-4502C. No se necesita ninguna conexión adicional.

Calibración del módulo

El módulo tiene dos potenciómetros: uno para el offset (valor central de pH 7) y otro para la pendiente (sensibilidad). La calibración se realiza con soluciones buffer de pH 4, 7 y 10, ajustando el potenciómetro de offset hasta que el voltaje de salida sea 2.5V con la sonda en solución pH 7.

⚠  El pin 'Po' del módulo puede entregar hasta ~4.5V cuando el pH es muy ácido (cerca de 0). Asegurate de que la ganancia del ADS1015 esté configurada en ±4.096V (ganancia 1) para no saturar la entrada.

3.4 Módulo TDS (Total de Sólidos Disueltos)

El módulo TDS mide la conductividad eléctrica del agua para estimar la concentración de sólidos disueltos en partes por millón (ppm). Incluye su propia sonda y un circuito de acondicionamiento.

Conexión del módulo TDS

| Pin módulo | Destino | Tensión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 5V RPi (Pin 2/4) | 5V | Alimentación |
| GND | GND RPi | 0V | Tierra |
| AOUT | AIN1 del ADS1015 | 0–2.3V aprox. | Salida analógica TDS |

✔  La sonda TDS no es polarizada. Conectá sus dos cables al conector del módulo sin importar el orden.

3.5 Sensor de Turbidez Analógico

El sensor de turbidez mide la cantidad de partículas en suspensión en el agua a través de un LED infrarrojo y un fototransistor. Entrega una señal analógica inversamente proporcional a la turbidez.

Conexión del sensor de turbidez

| Cable/Pin | Destino | Tensión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Rojo (VCC) | 5V RPi (Pin 2/4) | 5V | Alimentación |
| Negro (GND) | GND RPi | 0V | Tierra |
| Amarillo (AOUT) | AIN2 del ADS1015 | 0–4.5V | Señal analógica |

3.6 Cámara Arducam 12 MP IMX708 HDR

La cámara Arducam IMX708 es compatible con la Raspberry Pi 4 a través del puerto CSI (Camera Serial Interface) usando un cable FFC/FPC. Esta cámara usa el mismo driver que la cámara oficial de Raspberry Pi.

Procedimiento de conexión

- Apagar la Raspberry Pi completamente.

- Localizar el conector CSI en la RPi (ranura de plástico negra entre el puerto HDMI y el USB).

- Levantar suavemente el pestillo del conector CSI.

- Insertar el cable FFC de la cámara con los contactos metálicos mirando hacia el lado HDMI/USB de la placa.

- Bajar el pestillo para fijar el cable.

- Conectar el otro extremo al módulo de cámara Arducam del mismo modo.

✔  El cable CSI es frágil. No lo dobles bruscamente ni lo tuerzas. Si la cámara no es detectada, es casi siempre por un mal contacto en el conector.

Habilitación del driver en software

# Editar /boot/config.txt:

# Para IMX708 (RPi Camera Module 3 compatible):

dtoverlay=imx708

# Verificar que la cámara es detectada:

libcamera-hello --list-cameras

# Capturar una foto de prueba:

libcamera-still -o foto_prueba.jpg

# Capturar video de 10 segundos:

libcamera-vid -t 10000 -o video.h264

4. Esquema Resumen de Conexiones (Pinout)

A continuación se detalla el mapa completo de pines de la Raspberry Pi 4 utilizados en este proyecto:

| Pin Físico | Nombre GPIO | Función | Tensión | Conectado a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V | Alimentación | 3.3V | VDD ADS1015 / DS18B20 |
| 2 | 5V | Alimentación | 5V | VCC Módulo pH / TDS / Turbidez |
| 3 | GPIO2 (SDA) | I2C Datos | 3.3V | SDA del ADS1015 |
| 4 | 5V | Alimentación | 5V | Alternativa para sensores 5V |
| 5 | GPIO3 (SCL) | I2C Reloj | 3.3V | SCL del ADS1015 |
| 6 | GND | Tierra | 0V | GND ADS1015 / sensores |
| 7 | GPIO4 | 1-Wire | 3.3V | DQ del DS18B20 (+ 4.7kΩ pull-up) |
| CSI | Cámara | MIPI CSI-2 | — | Arducam IMX708 |
| USB-C | Alimentación | 5V / 3A entrada | 5V | Salida del Step-Down |

⚠  Todos los pines GND de la Raspberry Pi están interconectados internamente. Podés usar cualquiera de ellos para la tierra común de tus sensores. Se recomienda usar un bus de tierra en la protoboard para mayor prolijidad.

4.1 Flujo de señales simplificado

Batería 12V/18Ah  →  Step-Down 12V→5V  →  Raspberry Pi 4 (USB-C)

RPi GPIO2/3  ↔  ADS1015 (I2C)  ←  pH analógico / TDS analógico / Turbidez analógica

RPi GPIO4  ↔  DS18B20 (1-Wire, 4.7kΩ pull-up)

RPi CSI  ↔  Arducam IMX708 (cable FFC)

5. Código Base en Python

A continuación se presenta un script de Python funcional que inicializa todos los sensores y realiza una lectura de todos los parámetros. Requiere las librerías adafruit-circuitpython-ads1x15 y w1thermsensor.

Instalación de dependencias

# Actualizar el sistema:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar librerías de sensores:

pip3 install adafruit-circuitpython-ads1x15

pip3 install w1thermsensor

pip3 install picamera2

# Habilitar I2C y 1-Wire (si no lo hiciste ya):

sudo raspi-config

# → Interface Options → I2C → Enable

# → Interface Options → Camera → Enable

Script principal de lectura (lectura_boya.py)

#!/usr/bin/env python3

import time, board, busio

import adafruit_ads1x15.ads1015 as ADS

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn

from w1thermsensor import W1ThermSensor

from picamera2 import Picamera2

from datetime import datetime

# ── I2C y ADS1015 ─────────────────────────────────────

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

ads = ADS.ADS1015(i2c, gain=1)  # Ganancia 1 = ±4.096V

ch_ph  = AnalogIn(ads, ADS.P0)  # pH en AIN0

ch_tds = AnalogIn(ads, ADS.P1)  # TDS en AIN1

ch_tur = AnalogIn(ads, ADS.P2)  # Turbidez en AIN2

# ── DS18B20 1-Wire ─────────────────────────────────────

sensor_temp = W1ThermSensor()

# ── Cámara ────────────────────────────────────────────

cam = Picamera2()

cam.configure(cam.create_still_configuration())

# ── Funciones de conversión ───────────────────────────

def voltaje_a_ph(voltaje):

# Calibrar según tu módulo PH-4502C

# A 2.5V → pH 7.0 (aprox), pendiente ~0.18V/pH

return 7.0 + (2.5 - voltaje) / 0.18

def voltaje_a_tds(voltaje):

# Fórmula DFRobot para módulo TDS 5V

comp_coef = 1.0  # sin compensación temperatura

voltaje_comp = voltaje / comp_coef

tds = (133.42 * voltaje_comp**3 - 255.86 * voltaje_comp**2

+ 857.39 * voltaje_comp) * 0.5

return tds

def voltaje_a_turbidez(voltaje):

# Inversamente proporcional: más turbio → menos voltaje

# Calibrar con muestras de referencia

ntu = -1120.4 * voltaje**2 + 5742.3 * voltaje - 4352.9

return max(0, ntu)

# ── Loop principal ─────────────────────────────────────

print('Iniciando lectura de sensores...')

while True:

ts = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

v_ph  = ch_ph.voltage

v_tds = ch_tds.voltage

v_tur = ch_tur.voltage

temp  = sensor_temp.get_temperature()

ph        = voltaje_a_ph(v_ph)

tds_ppm   = voltaje_a_tds(v_tds)

turb_ntu  = voltaje_a_turbidez(v_tur)

print(f'[{ts}]')

print(f'  Temperatura : {temp:.2f} °C')

print(f'  pH          : {ph:.2f}')

print(f'  TDS         : {tds_ppm:.1f} ppm')

print(f'  Turbidez    : {turb_ntu:.1f} NTU')

# Capturar foto cada 10 ciclos (5 min aprox)

if int(time.time()) % 600 == 0:

nombre = f'foto_{datetime.now().strftime("%H%M%S")}.jpg'

cam.start()

cam.capture_file(nombre)

cam.stop()

print(f'  Foto guardada: {nombre}')

time.sleep(30)  # Leer cada 30 segundos

6. Informe de Consumo Energético y Autonomía

6.1 Consumo por componente

| Componente | Voltaje | Corriente (mA) | Potencia (W) | Modo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4B (idle) | 5V | 600 | 3.00 | Solo sistema operativo |
| Raspberry Pi 4B (activa) | 5V | 1000 | 5.00 | Con Python ejecutando |
| Arducam IMX708 (captura) | 5V | 300 | 1.50 | Solo en uso |
| ADS1015 | 3.3V | 1 | 0.003 | Siempre activo |
| Módulo pH PH-4502C | 5V | 15 | 0.075 | Siempre activo |
| DS18B20 | 3.3V | 5 | 0.017 | Siempre activo |
| Módulo TDS | 5V | 20 | 0.100 | Siempre activo |
| Sensor Turbidez | 5V | 30 | 0.150 | Siempre activo |
| Step-Down (pérdidas ~10%) | 12V→5V | — | +0.70 | Pérdidas conversión |
| TOTAL sin cámara | — | ~1671 | ~6.05 | Operación normal |
| TOTAL con cámara activa | — | ~1971 | ~7.55 | Captura de foto |

6.2 Cálculo de autonomía

La batería Moura 12MVA-18 tiene una capacidad nominal de 18 Ah a 12 V, equivalente a 216 Wh (vatios-hora). Sin embargo, en baterías VRLA tipo AGM se recomienda no descargar por debajo del 50% de su capacidad para prolongar la vida útil. Esto nos da una energía utilizable de 108 Wh.

| Escenario | Potencia (W) | Energía útil (Wh) | Autonomía estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación continua (sin cámara) | 6.05 | 108 | ~17.8 horas |
| Operación con cámara continua | 7.55 | 108 | ~14.3 horas |
| Foto cada 10 min (duty ~5%) | 6.13 | 108 | ~17.6 horas |
| Batería al 100% (sin límite 50%) | 6.05 | 216 | ~35.7 horas |

✔  Para aumentar la autonomía, considerá agregar un panel solar de 10–20W que compense el consumo diurno. Con 6W de consumo promedio y 5–6 horas de sol efectivo, un panel de 10W (~5–6W reales) podría sostener el sistema indefinidamente en condiciones favorables.

6.3 Recomendaciones para optimizar el consumo

- Deshabilitar el WiFi y Bluetooth de la RPi si no son necesarios: sudo rfkill block all

- Configurar lecturas de sensores en intervalos (ej. cada 30 segundos) en lugar de continuo.

- Apagar la cámara entre capturas; solo encenderla cuando sea necesario tomar una foto.

- Reducir la frecuencia de CPU de la RPi con cpufreq-set si la tarea no requiere alto rendimiento.

- Usar el modo de ahorro de energía del Step-Down si el modelo lo permite (modo PFM).

- Considerar un temporizador RTC externo (DS3231) para despertar la RPi desde un estado de suspensión profunda en intervalos programados.

7. Consideraciones de Diseño Físico y Estanqueidad

Al tratarse de una boya sumergida o flotante en agua, la protección de la electrónica es un factor crítico. A continuación se presentan las principales recomendaciones:

7.1 Clasificación IP y caja estanca

Se recomienda alojar toda la electrónica (Raspberry Pi, ADS1015, módulos sensores) en una caja estanca con clasificación mínima IP65 (protección contra chorros de agua) o idealmente IP67 (inmersión hasta 1 metro).

- Los cables que salen de la caja (sondas de sensores) deben pasar por prensaestopas (cable glands) de la misma clasificación IP.

- Usar silicona neutra para sellar cualquier perforación adicional.

- El sensor DS18B20 en su versión sumergible con cable de acero inoxidable ya tiene protección IP68. Puede salir directamente de la caja hacia el agua.

7.2 Temperatura de operación

La Raspberry Pi 4 puede operar entre 0°C y 50°C según sus especificaciones. En ambientes muy cálidos o cuando la caja esté sellada al sol, puede ser necesario incluir un pequeño disipador de calor o un orificio de ventilación con filtro hidrófugo.

7.3 PCB o protoboard

Para el prototipo inicial, una protoboard con jumpers es suficiente. Para el producto final, se recomienda diseñar una PCB personalizada (usando KiCad o EasyEDA, ambos gratuitos) para tener conexiones más robustas y compactas.

⚠  El módulo pH PH-4502C es sensible al ruido eléctrico. Intentá mantener su cableado lo más corto posible y alejado de cables de alimentación. Si hay ruido, considerá usar cable apantallado (coaxial) para la señal analógica de salida.

8. Checklist de Verificación Previo al Encendido

Antes de encender el sistema por primera vez, verificar cada punto:

- Corroborar que el Step-Down esté ajustado a exactamente 5.0 V–5.1 V antes de conectar la RPi (medirlo con tester sin carga primero).

- Verificar con tester que no hay cortocircuitos entre el rail de 5V y GND en la protoboard.

- Confirmar que la resistencia de 4.7 kΩ del DS18B20 está correctamente colocada entre DQ y VDD.

- Revisar que el cable CSI de la cámara esté bien insertado y trabado en ambos extremos.

- Verificar que la dirección I2C del ADS1015 sea 0x48 con el comando: sudo i2cdetect -y 1

- Revisar que /boot/config.txt tenga dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4 y dtoverlay=imx708.

- Ejecutar una lectura de prueba de cada sensor por separado antes de integrarlos todos.

- Medir el consumo total con un tester en serie con la batería y verificar que no supere los 2 A en operación normal.

9. Referencias y Recursos Útiles

- Documentación oficial Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.com/documentation/

- Librería ADS1x15 (Adafruit CircuitPython): https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_ADS1x15

- Librería W1ThermSensor: https://github.com/timofurrer/w1thermsensor

- Datasheet ADS1015 (Texas Instruments): https://www.ti.com/product/ADS1015

- Datasheet DS18B20 (Maxim Integrated): https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

- Picamera2 Documentation: https://datasheets.raspberrypi.com/camera/picamera2-manual.pdf

- Pinout Raspberry Pi 4: https://pinout.xyz/

Informe generado con asistencia de Claude (Anthropic) — Proyecto Boya de Monitoreo — 2025